# CCTP – Mécanisme record DFA127 pour porte battante 1 vantail

## Objet du marché :

Le présent marché porte sur la fourniture, la pose et la mise en service d’un mécanisme d’automatisation de porte battante 1 vantail de type RECORD DFA 127, ou équivalent, destiné aussi bien aux bâtiments neufs qu’aux opérations de rénovation.
Conçu pour assurer un fonctionnement fiable et durable dans les environnements à usage fréquent, ce mécanisme électromécanique à microprocesseur offre un contrôle précis du mouvement, un confort d’usage optimal et une qualité d’exécution conforme aux exigences architecturales actuelles.

Conforme aux exigences de la norme EN 16005, le système intègre des organes de sécurité de dernière génération, notamment un radar Flatscan infrarouge assurant la protection des usagers dans toute la zone de débattement. Son électronique à gestion par microprocesseur permet un réglage fin des paramètres essentiels : vitesse d’ouverture, vitesse de fermeture et temporisation d’ouverture.

## Mécanisme :

Entraînement automatique électromécanique record type DFA-127, commandé et réglé par microprocesseur alimentation nominale 230V ,50 Hz puissance absorbée maxi 100 W, variations de tension admissibles de 190 V à 253 V

Possibilités de réglage :

    - Vitesse d’ouverture de porte 3 à 20s

    - Vitesse de fermeture de porte 5 à 20s

    - Temps d’ouverture de la porte de 1 à 25 secondes

## Commandes de sécurité :

Inversion automatique du mouvement sur obstacles pendant la fermeture de la porte

Arrêt sur obstacle pendant l’ouverture de la porte

Fermeture contrôlée et amortissement final même en cas de panne de courant

En cas de panne de courant débrayage automatique du mécanisme. La porte doit s’ouvrir manuellement sans difficulté

## Type de Caisson :

Finition Inox

Finition Alu RAL au choix

Caisson d’habillage monobloc, vissé par vis pour faciliter d’intervention pour entretien avec joues d’extrémité PVC noires

## Dimension :

Largeur mini du vantail :700 mm

Longueur mécanisme : 600 ou 780 mm

hauteur mécanisme 85 ou 108 mm

Profondeur mécanisme 124 mm

## Organe de sécurité EN16005 :

    - Radar Flatscan avec jarretières PVC noir de part et d’autre du vantail pour protection contre les chocs, faisceau infrarouge pour la sécurité dans le débattement du vantail.

## Fonctionnement :

    - Sélecteur à 3 positions intégré dans le capot latéral donnant les fonctions suivantes : manuel, automatique, ouvert permanent

    - Boitier de commandes multifonctions BDE-D à affichage digital

    - Contact à clef avec voyant LED : On / Off

    - Boitier vert d’ouverture urgence

## Commande d’ouverture : au choix

    - Radar hyperfréquence

    - Commande sans contact (type Magic switch, BLS80, etc…)

    - Bouton poussoir

    - Clavier Code

## Contrôle D’accès :

- Hors lot record

## Vantaux / Bati / Miroiterie :

- Hors lot record

## Travaux non compris par la prestation record :

  - Serrurerie / Menuiserie

  - Alimentation 230V Mono + terre 3x1.5² avec départ protégé amenée au mécanisme

  - Fourreau aiguillé spécifique ou câble 9/10ème , pour la liaison entre le mécanisme et les diverses commandes d’ouverture : boîtier de commande, commande effleurement…

  - Maçonnerie (reprise de sol, scellement des fourreaux)

  - Seules les prestations relatives à l’automatisation, la motorisation ou la gestion des commandes sont incluses dans le cadre du présent lot, conformément aux spécifications indiquées.

## Nos produits sont conformes à l’ensemble des normes existantes

- L’Arrêté Ministériel du 21/12/1993 (Réglementation sur les lieux de travail).

- La directive européenne 89/336/CE du 01/01/1996 (CEM).

- La Norme européenne Label CE (obligatoire à partir du 01/01/1997).

- Arrêté Ministériel du 10/11/94 (CO 48 du règlement sécurité incendie)

- Certification SQS ISO 9001 pour toute l’entreprise.

- DTU 34-5

Code du travail, règles professionnelles CSTB et DTU L’installation est assurée par des techniciens certifiés, garantissant une mise en service conforme aux normes en vigueur et des réglages optimisés. La conception robuste et la qualité des composants permettent de limiter les opérations de maintenance et d’en réduire les coûts sur la durée.

Enfin, l’offre est complétée par un service client réactif et structuré, incluant une garantie produit, la disponibilité des pièces sur le long terme et, en option, un contrat de maintenance premium avec intervention sous 48 heures